## 硬件连接

### 所需组件

1.ESP32 开发板

2.L298N 电机驱动模块（用于控制直流电机）

3.直流电机（两个，用于左右轮）

4.电源（电池组，根据电机需求选择合适的电压）

5.连接线

6.遥控车底盘（包括轮子和车架）

### 连接步骤

1.

连接电机到 L298N 电机驱动模块：

  - 电机 A：

    - IN1 -> ESP32 GPIO 18

    - IN2 -> ESP32 GPIO 19

    - IN3 -> ESP32 GPIO 21

    - IN4 -> ESP32 GPIO 22

  - 电机 B（可选，如果需要控制更多电机）

2.

连接 L298N 到 ESP32：

  - ENA（使能 A） -> ESP32 GPIO 5（用于控制电机 A 的速度）

  - ENB（使能 B） -> ESP32 GPIO 17（用于控制电机 B 的速度）

  - VCC -> 电源正极（根据电机需求选择电压）

  - GND -> 电源负极和 ESP32 GND

3.

连接电源：

  - 确保 ESP32 和 L298N 的 GND 相连。

  - 为电机提供适当的电源（不要直接使用 ESP32 的 5V 输出，以免电流不足）。

4.

遥控车底盘：

  - 将电机安装到车架上。

  - 连接轮子。